河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目

水土保持监测总结报告

编制单位：河南泽霖工程咨询有限公司

二〇二一年四月

目  录

1  建设项目及水土保持工作概况	1

.1.1  项目基本情况	1

1.2  项目区概况	11

1.3  水土流失防治工作情况	14

1.4  监测工作实施情况	19

2  监测内容及方法	24

2.1  监测内容	24

2.2  监测方法	24

3  重点部位水土流失动态监测	29

3.1  防治责任范围监测结果	29

3.2  扰动地表面积动态监测结果	32

3.3  工程土石方监测结果	32

4  水土流失防治动态监测结果	34

4.1  工程措施及实施进度	34

4.2  植物措施及实施进度	35

4.3  临时防护措施及实施进度	36

4.4  水土流失防治措施防治效果	37

5  土壤流失情况监测	38

5.1  水土流失面积	38

5.2  土壤流失量	39

5.3  水土流失危害	39

6  水土流失防治效果动态监测结果	41

6.1  扰动土地整治率	41

6.2  水土流失总治理度	42

6.3  拦渣率与弃渣利用率	42

6.4  土壤流失控制比	43

6.5  林草植被恢复率	43

6.6  林草覆盖率	44

6.7  综合分析	44

7  结论	45

7.1  水土流失动态变化与防治达标情况	45

7.2  存在的问题及建议	46

水土保持监测特性表

| 建设项目主体工程主要技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设 规模 |  |  | 河道清淤疏浚长度15.34km；拆除重建桥梁2座，重建涵闸2座。 河道治理标准采用3年一遇排涝标准，10年一遇防洪标准；工程为IV等工程，主要建筑物为4级，次要建筑物为5级；临时工程为5级。 |  |  |  |  |  | 建设单位、联系人 |  |  | 河南省济源煤业有限责任公司/杨利 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 济源市克井镇 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 改扩建 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所属流域 |  |  | 黄河流域 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程总投资 |  |  | 1520.71万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程总工期 |  |  | 2017年11月-2018年6月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持监测主要技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位 |  |  |  |  |  |  |  | 河南省济源煤业有限责任公司 |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  | 杨利，13782898577 |  |
| 自然地理类型 |  |  |  |  |  |  |  | 山前冲积平原区 |  |  |  |  |  | 防治标准 |  |  |  | 建设生产类一级标准 |  |
| 监 测 内 容 |  | 监测指标 |  |  |  |  |  | 监测方法（设施） |  |  |  |  |  | 监测指标 |  |  |  | 监测方法（设施） |  |
|  |  | 1、水土流失状况 |  |  |  |  |  | 地面观测、调查监测、 遥感监测、资料分析 |  |  |  |  |  | 2、防治责任范围监测 |  |  |  | 调查监测、遥感监测 |  |
|  |  | 3、水土保持措施 情况监测 |  |  |  |  |  | 地面观测、调查监测 |  |  |  |  |  | 4、防治措施效果监测 |  |  |  | 调查观测 |  |
|  |  | 5、水土流失危害监测 |  |  |  |  |  | 调查监测、资料分析 |  |  |  |  |  | 水土流失背景值 |  |  |  | 180t/km2·a |  |
| 原方案设计防治责任范围 |  |  |  |  |  |  |  | 506.48hm2 |  |  |  |  |  | 容许土壤流失量 |  |  |  | 200t/km2·a |  |
| 水土保持投资 |  |  |  |  |  |  |  | 269.74万元 |  |  |  |  |  | 水土流失目标值 |  |  |  | 180t/km2·a |  |
| 防治措施 |  |  |  |  | 工程措施 |  |  | 主井工业场地：台阶挡墙总长约182m、排水沟240m、临时堆矸场四周挡墙总长约90m。 副井工业场地：临时堆矸场四周挡墙总长70m、排水沟总长105m； 风井工业场地：雨水排水沟长约325m； 场外道路：路边排水沟长552m； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 植物措施 |  |  | 主井工业场地：已有绿化面积600m2；新增景观绿化：共栽植大叶黄杨绿篱约580m，撒播草籽1.10hm2。 副井工业场地：已有绿化15500m2。 风井工业场地：场内绿化共栽植大叶黄杨绿篱约550m，撒播草籽1.49hm2； 废弃工业场地：已有绿化4100m2； 场外供电线路防治区：复耕0.08hm2。 场外排水沟防治区：复耕0.27hm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 临时措施 |  |  | 主井工业场地：现有抑尘网约4000m2、新增抑尘网14900m2、洒水降尘。 风井工业场地：共需抑尘网2000m2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 测 结 论 | 防治 效果 |  |  | 分类分级指标 |  |  | 目标值 （%） |  |  | 达到值 （%） | 实际监测数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 扰动土地整治率 |  |  | 95 |  |  | 98.3 | 防治措 施面积 |  | 4.63 hm2 |  | 水面面积 | 0.00 hm2 | 扰动 土地 总面积 |  | 17.70 hm2 |
|  |  |  |  | 水土流失总治理度 |  |  | 91 |  |  | 99.7 | 实际防治责任 范围面积 |  |  |  | 17.70hm2 | 水土流失 总面积 |  |  | 4.64hm2 |
|  |  |  |  | 拦渣率 |  |  | 98 |  |  | 99.9 | 工程措施面积 |  |  |  | 0.02hm2 | 容许土壤 流失量 |  |  | 200t/km2·a |
|  |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  | 1.0 |  |  | 1.1 | 植物措施面积 |  |  |  | 4.61hm2 | 监测土壤流失情况 |  |  | 130.96t |
|  |  |  |  | 林草植被恢复率 |  |  | 98 |  |  | 99.7 | 可恢复林草 植被面积 |  |  |  | 4.62hm2 | 林草类 植被面积 |  |  | 4.61hm2 |
|  |  |  |  | 林草覆盖率 |  |  | 26 |  |  | 26.0 | 实际拦挡 弃渣量 |  |  |  | 0.22 万m3 | 总弃渣量 |  |  | 0.22万m3 |
|  | 水土保持治理达标评价 |  |  |  |  |  | 六项防治指标均达到或超过了目标值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总体结论 |  |  |  |  |  | 本项目水土保持措施总体布局合理、防护效果明显，经过对监测结果的分析汇总，各项水土流失防治指标均达到水土保持方案设计中的目标水平，很好地控制了人为水土流失，保障了主体工程的顺利施工与正常运行。且建设单位在水土流失防治责任范围内的水土保持设施具备正常运行条件，能持续、安全、有效运行，水土保持设施的管护、维护措施落实到位，符合水土保持验收要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要建议 |  |  |  |  |  | 加强对水土保持设施的日常管理和维护，进一步明确工程措施和植物措施的管理责任，确保各项工程水土保持效益的正常发挥；运营单位应配合当地水行政主管部门对水土保持工程的监督工作，以保证各项水土保持措施长期稳定的发挥效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 1  建设项目及水土保持工作概况

## .1.1  项目基本情况

### 1.1.1  地理位置

本工程位于河南省济源市克井镇境内，行政属河南省济源市玉川区管辖。济源—克井镇各村的城乡公路横贯矿区，济（源）—阳（城）公路从矿区西部通过，济源市高速公路入口距矿井20㎞，焦（作）—枝（城）、侯（马）—月（山）铁路盘古寺车站距矿区3㎞，矿区交通极为方便。

### 1.1.2  主要技术指标

项目名称：河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目

建设单位：河南省济源煤业有限责任公司

建设性质：技改工程

项目规模：矿井设计生产能力为0.30Mt/a

### 1.1.3  项目组成及布置

根据工程实际建设情况，本项目由主井工业场地、副井工业场地、风井工业场地、废弃工业场地、场外道路、场外供电线路和场外排水沟等七大部分组成。

#### 1.1.3.1  主井工业场地

主井工业场地位于济源市克井镇圪针庄村西北侧，占地面积7.44hm2，已建成并运行多年，场内各项生产设施、辅助生产设施较为完善。本次工程主井利用原有主井，工业场地内各项设施全部利用原有设施；但在本次设计中主井不再承担出矸任务，场内临时堆矸场内现有矸石全部外运出售。根据本工程生产运行工艺，在运行期的出煤过程中，从煤炭中将挑拣出少量矸石，该部分矸石需在临时堆矸场临时堆存，然后全部外运出售、综合利用。

（1）总平面布置

根据主体设计和现场查看，主井工广可划分为办公生活区、生产区、储煤场和临时堆矸场。

办公生活区布置在场地西北角，主要包括办公室、职工宿舍、食堂、 澡堂等。本工程主要行政办公、职工生活均安排在副井工广内，该场地生活办公区布置较为简单。

生产区布置在办公生活区的南侧，生产设施包括：主井、运煤皮带走廊、选煤楼等，辅助生产设施有：车库、修配间、仓库、变电所等。

储煤场位于生产区的南侧，储煤场总面积2.32hm2，北部建设有一处煤棚（85×80m），主要堆存优质煤炭；南部主要堆存劣质煤，并承担煤炭的临时转运、装车等工作。

临时堆矸场位于场地东部，面积1.53hm2。目前，场地内堆存有约8.00万m3的矸石，平均堆高约15m，堆存边坡约1:1.5，矸石堆采用防尘网进行了覆盖。现有矸石及今后产生的矸石计划全部出售。

（2）竖向设计及场内排水

根据主体设计和现场查看，主井工业场地现状地形北高南低，采用平坡式布置，现状地面标高+306~+328m。为方便生产、交通等，在储煤场北部（煤棚）的东侧及东南侧设置有一道浆砌石挡墙，高0.5~3.0m，顶宽0.5m，墙面直立，墙背1:0.3~0.5，总长约125m；在临时堆矸场的南侧及西南侧设置有一道砖砌挡墙，宽0.5m，高1.5m，总长约182m。

主井工业场地场内排水采用雨污分流式排水：

雨水利用厂内道路采用面流的形式排导至场内南侧，再通过南侧围墙内侧约240m长的排水沟（矩形断面，深0.5m，宽0.4m，砖砌结构，水泥砂浆抹面）排入场外排水沟。

该场地厕所为旱厕，生活污水主要为澡堂水。澡堂水和矿井涌水通过管道接入地面水处理水处理，经处理达标后排入场外排水沟。根据本次设计，主井今后不再承担排水任务，地面水处理水处理保留备用。

（3）场内道路

该场地出入口位于场地东南角，场内道路总长818m，可分为两条：一条从场地出入口向西至临时堆矸场西南角，然后向北至场地最北部，向西至办公生活区，路面宽10~20m，路面采用混凝土结构，长510m；另一条从临时堆矸场西南角接出向西至场地西南角，然后向北至储煤场的煤棚，路面宽10m，混凝土路面，长308m。

（4）水土保持介绍

主井工业场地已建成并运行多年，本次技改无地面建设内容。目前，该场地建筑物、储煤场和临时堆矸场布置紧凑，场内除必要的路面硬化外，办公生活区空闲区、储煤场西侧及南侧绿化以杨树为主，储煤场东侧、临时堆矸场南侧及西南侧栽植有大叶黄杨、大叶女贞、月季。

#### 1.1.3.2 副井工业场地

副井工业场地位于济源市克井镇石河村西北侧，占地面积5.06hm2，已建成并运行多年，场内各项办公设施、职工生活设施、生产辅助设施较为完善。本次工程副井利用原有副斜井，工业场地内各项设施全部利用原有设施。

（1）总平面布置

根据主体设计和现场查看，副斜井工广可划分为办公生活区、生产辅助区和临时堆矸场。

办公生活区布置在场地西南部，主要包括办公室、职工宿舍、食堂等。

生产辅助区布置在场地中南部，包括：副斜井、绞车房、工房、办公楼、澡堂及洗衣房、蓄水池等。

临时堆矸场位于场地东部，面积0.41hm2。目前，场地内堆存有约1.62万m3的矸石，平均堆高约15m，堆存边坡约1:1.5。根据主体设计，该处临时堆矸场保留，继续利用。本矿井运行期矸石率9%，约1.80万m3/a，根据“矸石供销协议”，本工程运行期间产生的矸石在该临时堆矸场内临时堆存，之后全部出售给济源市天坛山水泥有限公司和济源市佃头金龙新型墙砖制品有限公司综合利用。临时堆矸周期按30天计，最大堆存量约1440m3，最大堆高2.0m，堆存边坡不超过1:1.5。

（2）竖向设计及场内排水

根据主体设计和现场查看，副井工业场地现状地形北高南低，采用平坡式布置，现状地面标高+260~+266m。

副井工业场地场内排水采用雨污分流式排水：副井工业场地已建成并运行多年，场内绿化面积大，雨水汇流较小，雨水利用场内道路采用面流的形式排导至场地大门东侧的蓄水池内。该场地厕所为旱厕，生活污水主要为澡堂水。生活污水通过排水沟（深0.5m，宽0.4m，壁厚0.3m，砖砌结构）接入地埋式蓄水池内，经处理达标后用于场内洒水、绿化用水，不外排。

（3）场内道路

该场地出入口两个：一个主出入口位于场地中南部，另一个位于场地西南部。场内道路总长756m，混凝土路面，可分为四条，呈“井”字型布置。两条南北向道路分别从两个出入口向北，至场地北侧围墙，路面宽6-8m；两条东西向道路分别从临时堆矸场和生产辅助区向西办公生活区，路面宽4-7m。

（4）水土保持介绍

副井工业场地已建成并运行多年，本次技改无地面建设内容。目前，场内除必要的路面硬化外，道路两侧、场内空闲区栽植有杨树、大叶黄杨、大叶女贞等，树下杂草自然生长。

#### 1.1.3.3  风井工业场地

风井工业场地位于济源市克井镇葛家庄南侧，占地面积1.83hm2，为本次技改新建场地。

（1）总平面布置

根据主体设计和现场查看，风井工广可划分为风井工作区和水处理系统两大部分。

风井工作区布置在场地中北部，包括：风井、风机、变电所及风机控制室等。

水处理系统位于场地中西部，包括：沉淀池2座、清水池2座、水处理间等。

（2）竖向设计及场内排水

根据主体设计和现场查看，风井工业场地现状地形北高南低，采用平坡式布置，原地面标高+258.5~+265.5m。目前，风井井筒及地下巷道贯通产生的弃土、石渣在场地北部堆存，在场地北部形成了高约3.0m的台阶，边坡撒播草籽进行防护。

场内排水采用雨污分流式排水：

雨水通过场内排水沟汇集后，排入场地东侧紧邻的自然冲沟内。排水沟沿场内道路两侧布置，砖砌结构，宽0.4m，深0.4m，壁厚0.3m，总长约325m。

根据主体设计，风井工业场地生产运行期间仅需少数人员值班，不产生生活污水。本工程生产运行期间矿井涌水全部从风井排至地面水处理系统，然后通过排水沟接场外排水沟（局部管道）。

（3）场内道路

该场地出入口位于场地东南角，场内道路从出入口向北至风机控制室，中部设岔路至水处理间，路面宽6m，混凝土路面，总长242m。

（4）水土保持介绍

目前，风井工业场地的场内道路路面已硬化；场地内空闲区栽植有杨树，平台边坡撒播草籽进行防护。

#### 1.1.3.4  废弃工业场地

根据主体设计，原有风井废弃，因此，原有风井工业场地也相应废弃。原有风井工业场地位于副井工业场地东北侧，占地面积0.52hm2。

目前，该处场地内井口有一处高约2.0m的平台，场内大部分已绿化。本次废弃后，该场地保持现状，以备后期生产过程中重新利用。

### 1.1.3.5 场外道路

根据主体设计和现场查看，本次技改工程共3处工业场地，其中主井、副井工业场地外部交通利用现有场外道路通行，风井工业场地需新建场外道路，详述如下：

1号场外道路：从主井工业场地东南角向西南至原风井工业场地东南角，然后向南过引沁济蟒渠后向西至副井工业场地东南角，再沿副井工业场地南侧围墙至西侧乡村道路，之后利用乡村道路向南至X002县道，路宽6m，总长3300m，总占地1.98hm2，全部为永久占地。目前，该段道路已运行多年，路况良好，本次继续利用。

2号场外道路：从本次新建的东翼风井工广东南角沿工广南侧围墙向西，至工广西南角折向南至当地乡村道路，总长276m，路面宽4.0m，考虑路边排水沟占地宽1.0m，总占地0.14hm2，全部为永久占地。目前，该段道路尚未硬化。

本工程场外道路总长3576m，总占地2.12 hm2，全部为永久占地。

### 1.1.3.6  场外供电线路

根据主体设计和现场查看，本次技改工程共3处工业场地，其中主井、副井工业场地用电利用现有场外供电线路，风井工业场地需新建场外供电线路，详述如下：

1、各工业场地现有3条供电线路，其中两回路从济源煤变35kV变电站接出，经副井工业场地至主井工业场地，线路总长4100m；另一回路从济源煤变35kV变电站接出至风井工业场地，线路长2000m。各回路均采用预制混凝土线杆架设，总长6100m。

2、东翼风井工广新建2回路供电线路，从中社变电站10kV母线接入，采用预制混凝土线杆架设，总长3400m。

目前，场外供电线路各条线路均已建设完毕，总占地0.10 hm2，其中永久占地0.02 hm2，临时占地0.08hm2。临时占地已复耕。

### 1.1.3.7  场外排水沟

根据现场查看，本次技改前，主井承担着全矿井地下涌水排导认为，经处理的地下涌水通过场外排水沟（局部采用管道）排至盘系河该段排水沟总长1890m。场外排水沟明沟段约1580m，矩形断面，深0.5m，宽0.4m，壁厚0.3m，砖砌结构，水泥砂浆抹面；管道段约310m，主要布置于穿越道路、沟渠位置，管道为φ800的铸铁管道。

根据主体设计，本次技改后，东翼风井将承担全矿井地下涌水排导任务，场外排水沟从风井工业场地西南角接出向南至盘系河，总长约1786m。本次新建场外排水沟形式参考原有场外排水沟形式，明沟段约1600m，矩形断面，深0.5m，宽0.4m，壁厚0.3m，砖砌结构，水泥砂浆抹面；管道段约186m，主要布置于穿越道路位置，管道为φ800的铸铁管道。

经计算，场外排水沟总占地面积0.63hm2，其中永久占地0.36hm2，临时占地0.27hm2。临时占地已复耕。

### 1.1.8  工程工期及投资

（1）施工工期

本项目实际已于2017年10月开工建设，2018年6月建设完成，施工总工期为9个月（0.75年）。

（2）工程投资

工程决算总投资1520.71万元，其中土建投资1338.20万元，投资方为河南省济源煤业有限责任公司。

### 1.1.9  工程占地

根据主体工程监理、施工总结资料及我单位现场实际调查可知，工程实际总占地面积17.70hm2，其中永久占地17.35hm2、临时占地0.35hm2；按占地类型分，建设用地13.22hm2、交通用地1.98hm2、耕地2.29hm2、林地0.07hm2、草地0.14hm2。工程占地性质及类型统计详见表1.1-1。

1.1-1   工程占地统计表

| 序号 | 工程项目 | 工程占地（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原有占地 |  |  | 新增占地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 永久占地 |  |  | 永久占地 |  |  |  | 临时占地 |  |  | 小计 |  |
|  |  | 建设 用地 | 交通 用地 | 小计 | 耕地 | 林地 | 草地 | 小计 | 耕地 | 草地 | 小计 |  |  |
| 1 | 主井工业场地 | 7.44 |  | 7.44 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 7.44 |
| 2 | 副井工业场地 | 5.06 |  | 5.06 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 5.06 |
| 3 | 风井工业场地 |  |  | 0.00 | 1.71 | 0.07 | 0.05 | 1.83 |  |  | 0.00 | 1.83 | 1.83 |
| 4 | 废弃工业场地 | 0.52 |  | 0.52 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| 5 | 进场道路 |  | 1.98 | 1.98 | 0.14 |  |  | 0.14 |  |  | 0.00 | 0.14 | 2.12 |
| 6 | 场外供电线路 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.08 |  | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| 7 | 场外排水沟 | 0.19 |  | 0.19 | 0.14 |  | 0.03 | 0.17 | 0.21 | 0.06 | 0.27 | 0.44 | 0.63 |
| 合计 |  | 13.22 | 1.98 | 15.20 | 2.00 | 0.07 | 0.08 | 2.15 | 0.29 | 0.06 | 0.35 | 2.50 | 17.70 |

### 1.1.10  工程土石方情况

#### 1.1.10.1  表土平衡

根据施工资料，本项目无剥离表土、无回覆表土。

#### 1.1.10.2  土石方平衡

根据主体工程施工资料及主体监理资料，并结合现场实际调查监测，本项目总挖方3.94万m3，总填方3.94万m3，建设期挖填平衡无弃方。

工程土石方情况统计详见表1.1-2。

### 1.1.11  拆迁安置与专项设施改建

根据主体工程竣工验收报告及主体监理资料，并结合现场实际调查，本项目不涉及拆迁安置及专项设施改建。

表1.1-2   工程土石方平衡表   单位：万m3

| 序号 | 项目 |  | 挖方 | 填方 | 调入方 |  | 调出方 |  | 借方 |  | 弃方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 1 | 主井工业场地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 风井工 业场地 | 地面工程 | 0.22 | 3.77 | 3.51 | 地下工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下工程 | 3.51 |  |  |  | 3.51 | 风井工 广北部 |  |  |  |  |
| 3 | 场外道路 |  | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 场外供电线路 |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 场外排水沟 |  | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  | 3.94 | 3.94 | 3.51 |  | 3.51 |  |  |  |  |  |

## 1.2  项目区概况

### 1.2.1  地质

本区位于克井向斜南翼，受区域构造影响，区内次级褶皱、断裂发育。其中褶皱波及全区，断层多分布于井田周边，地层总体走向东西或近东西，倾向北、北北西，受石河背斜和康村向斜控制较明显。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），项目区地震动峰值加速度为0.10g，相当于地震基本烈度为Ⅶ度。

### 1.2.2  地貌

济源市地形北高南低，北部为群峰峥嵘、绝壁林立的太行山脉，主峰天坛山号称豫北群山之冠，海拔高度为+1711m，鳌背山、斗顶峰海拔高度分别为+1930m、+1955m，由西向东延绵起伏，蟒河上游的白贼岭海拔高度为+1359m，花园岭+1212m。东南部为黄土丘陵，地形起伏，海拔高度为+150~400m，土层深厚、疏松，切割强烈，形成残垣阶地，沟壑密布，水土流失问题突出。

本工程位于济源市克井镇，属克井盆地东北侧，为太行山山前冲积平原区。

### 1.2.3  气象

根据查询济源市人民政府及相关网站，济源市属暖温带大陆性季风型气候。受冬夏季风的影响，冷暖气团交替频繁，冬季寒冷多风，春季干燥少雨，夏季炎热多雨，降水高度集中，秋季天气多变。年平均气温为 14.5℃，以一月最低，七月最高，平均年温差在 27℃~28℃之间，极端最高气温为42.1℃，极端最低气温为-17.6℃。全年日平均气温在0℃以上达293~312d。全年平均日照总时数约2496h，全年7、8月日照最多，占全年的30%；1、2月最少，仅占全年的10%，≥10℃有效积温为4413.6℃。年降水量为600.3mm ，各年的降水量很不均衡，降水多集中在汛期 7、8、9三个月，降水量占全年降水量的 60%左右，冬季空气干燥，雨雪稀少，年平均水面蒸发量为 1200mm左右。多年平均风速为3.2m/s ，最大平均风速 18m/s。风向季节性变化比较明显，冬季多偏北风，夏季太平洋高压强盛，多偏南风，春季和秋季则处于冬、夏季风的过渡阶段，盛行偏南、偏北风。最大冻土深度 27cm左右，全年无霜期217 d。

### 1.2.4  水文

（1）地表水

济源市克井镇境内河流属黄河水系，主要有沁河、蟒河、盘系河、引沁济蟒渠等：沁河和蟒河距离本工程井田较远，引沁济蟒渠自东向西流经本矿山井田，盘系河流经井田东侧、南侧。

沁河属于黄河一级支流，沁河发源于山西省平遥县黑城村，自北向南流经山西高原的沁源县、安泽县等地。于晋城市沁水县、阳城县润城镇进入太行山区，经晋城市郊区后，出山西省境，东南流入河南省境，至济源市五龙口出山后，流入平原，东流经沁阳县、博爱县、温县，在武陟县城南方陵村注入黄河，总流域面积12900km2。全长485km。

蟒河，亦称漭河、莽河，黄河支流沁河的支流。发源于山西省晋城市阳城县南指住山麓花野岭，由北向南，流经晋城市阳城县、河南省济源市、孟州市，分为两支，再经温县、武陟县，在武陟县分别入黄河和沁河，全长130km， 流域面积1328km2。

盘系河发源于本工程东北侧的太行山区，流经矿井东侧、南侧，在井田西南侧折向南，在济源市区南侧汇入蟒河。盘系河属季节性河流，目前已成为附近工矿企业的排水通道。

引沁济蟒渠从1965年12月一期工程开工至1975年一期扩建工程竣工，整整奋斗了10年时间。这条“人工天河”是继林州红旗渠之后创建的又一个大型灌溉工程，是河南省山区水利发展史上又一伟大丰碑。该工程跨越300多个山头、200多条河流、凿通修建66个隧洞（总长超过16000m），建造了403座桥涵洞，建成了总长达120km、最大流量可达23m3/s的“引沁济蟒”大渠。这条“人工天河”雄伟壮观，气势磅礴，干、支、斗渠总长近2000km，灌区面积达40万亩。发挥了巨大的经济效益。

（2）地下水

济源市克井镇地区地下水主要为地表补给水，地下水类型为第四系空隙水和第三系泥灰岩裂隙水，单井出水量为30～40m3/h。

### 1.2.5  土壤

济源市克井镇土壤有潮土、褐土、棕壤土3个土类，以潮土、褐土为主。土壤质地多为中壤，土层深厚，耕性良好，养分含量较高，保土保肥，适宜小麦、玉米、蔬菜等作物生长，是一个发育比较年轻的土壤。

### 1.2.6  植被

项目区植被类型主要为暖温带落叶阔叶林，主要植物资源有农作物及乔灌草植被，区域内林草覆盖率达到25%以上。

现有植被乔木类主要有：刺槐、泡桐、椿树、雪松、速生杨、侧柏、旱柳、垂柳、桑树、榆树、枣树、枸树等；灌木类主要有：刺柏、紫穗槐、荆条、小叶女贞、大叶黄杨、月季等；草本主要有：黄背草、狗哇草、狗尾草、野菊花、夏枯草、狗牙根、艾蒿、野塘蒿、蒲公英、羊胡子草、白茅、紫花地丁、翻白草、黄花蒿、地榆、白头翁等。

### 1.2.7  水土流失现状

项目区位于北方土石山区—豫西南山地丘陵区—豫西黄土丘陵保土蓄水区，土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）的规定，容许土壤流失量为200t/km2·a。

项目区土壤侵蚀以水力侵蚀为主，水力侵蚀表现形式为面蚀和沟蚀，以面蚀为主。根据《全国第二次土壤侵蚀遥感调查图》和当地水土保持有关资料，结合外业实地调查，以及向当地水利部门和群众调查了解得到，该区属轻度侵蚀区，项目区多年平均土壤侵蚀模数为500t/km2·a。

### 1.2.8  水土流失重点防治区划分

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》(办水保[2013]188号)、《河南省水土保持规划（2016~2030年）》，本项目位于国家级水土流失重点治理区。按照有关规范规定要求，本工程水土流失防治标准执行建设生产类一级标准。

### 1.2.9  工程建设水土流失问题

根据工程建设特点，项目区水土流失类型以水力侵蚀为主，水土流失主要集中在施工期，重点防治部位为主井工业场地、副井工业场地。

两个工业场地内的临时堆矸产生大量裸露边坡、裸露场地，导致在暴雨条件下坡面流速加大，冲刷力增强。同时，扰动又破环了地表原始植被和土壤结构，降低了土壤抗冲蚀能力，将会造成较为严重的水土流失。

## 1.3  水土流失防治工作情况

### 1.3.1  建设单位水土保持管理

建设单位为加强工程管理，提高工程质量，制定了一系列工程质量管理制度和措施。在工程质量管理项目划分中，水土保持工程划分到工程部进行管理，成立了水土保持工作小组，具体负责水土保持工作。

本工程建设质量目标实行以项目质量业主负责、监理单位控制、设计和施工单位保证、政府部门监督、技术权威单位咨询，相互检查，相互协调补充的质量管理体系。为具体协调、同意工程质量管理工作，工程建设指挥部组织设计、质检、监理、施工等各参建单位共同组成了工程建设质量管理处和工程建设技术管理处，成立日常质量安全管理工作组，对各单位质量工作进行协调、督促和检查，组织参加单元工程、分部工程、工程材料及中间产品的检验与验收，并对工程质量、安全和文明施工实施有效管理。

### 1.3.2  水土保持方案设计情况

（1）水土保持方案编报情况

2018年6月，河南省兴达水保工程监理有限公司编制完成了《河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造水土保持方案报告书（送审稿）》。

2018年7月4日，济源市水利局主持召开了《河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目水土保持方案报告书》技术审查会，与会专家和代表查看了现场，并成立了专家组，经讨论和评议，提出了审查意见。会后，河南省兴达水保工程监理有限公司编制完成了《河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目水土保持方案报告书（报批稿）》；2018年8月15日，济源市水利局以《关于对河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目水土保持方案报告书的审批》（济水行许字[2018]13号）对本项目水土保持方案报告书予以批复。

（2）水土流失防治标准及目标值

本项目位于国家级水土流失重点治理区，工程水土流失防治标准执行建设生产类项目一级标准。具体目标值见表1.2-1。

表1.2-1   方案确定的水土流失防治目标表

| 序号 | 防治指标 | 目标值 | 序号 | 防治指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扰动土地整治率（%） | 95 | 4 | 拦渣率（%） | 98 |
| 2 | 水土流失总治理度（%） | 91 | 5 | 林草植被恢复率（%） | 98 |
| 3 | 土壤流失控制比 | 1.0 | 6 | 林草覆盖率（%） | 26 |

（3）方案划分的水土流失防治分区

根据水土流失防治分区和水土保持措施布局原则，同时结合本项目工程建设内容、工程布局、施工工艺、水土流失特点、实际勘察情况和项目区地形地貌，将本项目划分为主井工业场地防治区、副井工业场地防治区、风井工业场地防治区、废弃工业场地防治区、场外道路防治区、场外供电线路防治区、场外排水沟防治区和沉陷区共8个水土流失防治分区。

（4）方案设计的水土流失防治措施体系

①主井工业场地防治区

主井工业场地已建成并运行多年，该区域大部分已被建筑物占压，场内道路已硬化，局部设有台阶挡墙，场内已有雨水排水沟、空闲区已绿化，现有临时堆矸边坡大部分已采用抑尘网覆盖。本方案根据需要增加临时堆矸场四周的拦挡措施，废弃部分的表土回覆、土地整治、绿化和临时覆盖措施。在临时堆矸场运行期间，采用抑尘网对矸石进行临时覆盖，并洒水降尘。另外，根据现场查看，储煤场已有洒水降尘措施，但在大风天气不能满足要求，本方案要求增加该区域的洒水降尘措施。

②副井工业场地防治区

副井工业场地已建成并运行多年，该区域大部分已被建筑物占压，场内道路已硬化，场内已有雨水排水沟、空闲区已绿化。本方案根据需要增加临时堆矸场的四周拦挡和临时覆盖措施。

③风井工业场地防治区

主体设计已考虑该区域的场内排水沟，本方案将补充场内绿化区域内的土地整治、场地台阶挡墙，场内绿化措施及现有水处理系统基础的临时覆盖措施等。

④废弃工业场地防治区

该处场地保持现状，场内绿化措施完善，水土流失轻微，本方案不再补充措施。

⑤场外道路防治区

本方案考虑对原有场外道路不再新增水保措施，以避免产生不必要的扰动；对新建场外道路增加路边排水沟。

⑥场外供电线路防治区

本工程场外供电线路已建成，施工迹地早已清理，并将临时占用的耕地全部交还当地农民复耕，水土流失轻微，本方案不再新增水土保持措施。

⑦场外排水沟防治区

本工程场外排水沟已建成，施工迹地早已清理，并将临时占用的耕地全部交还当地农民复耕，水土流失轻微，本方案不再新增水土保持措施。

⑧沉陷区防治区

该区水土保持措施主要采取土地整治和植物措施等，首先将沉陷区表土剥离并集中堆放，用矸石回填沉陷部位，将剥离的表土覆盖于矸石上部，覆盖厚度应不小于0.5m；在覆表层土的基础上，复耕或者恢复植被，恢复植被可选用紫穗槐或荆条，并撒播狗牙根草籽。由于这些措施的数量具有不确定性，只能在生产运行过程中根据具体情况灵活掌握，因此，本方案只对沉陷区提出防治措施，不计列其工程量和投资，建议在生产运行过程中根据沉陷发生情况采取相应措施进行预防和治理。

### 1.3.3  水土流失防治措施落实情况

为保证水土保持措施按期保质实施，有效减少水土流失，要求施工单位按照水土保持方案的设计，采取不同措施进行水土流失防治工作。施工单位对水土保持资料及时搜集整理，保持与工程同步。各承建单位制订完善质保体系并落实到现场各施工工序，同时按照监理程序对工序进行检查、报验，确保整个工程施工质量。每月制订可行的施工进度计划，合理组织施工，保证按合同约定完成相关工作。建设单位在工程建设过程中按照水土保持相关法律法规的要求和批复的水土保持方案报告书积极认真地开展了水土流失防治工作，实施的各项措施发挥了较好的水土流失防综合治效果。

目前本项目已建设完成，水土保持措施较为完善、保存较好，工程建设过程中水土流失得到有效控制，水土流失量明显减少，总体上水土保持工程防治措施落实较好，水土保持措施防治效果明显。

### 1.3.4  三同时制度落实

建设单位按照国家及河南省水土保持相关法律法规和技术要求，在工程开工前编报水土保持方案报告书，明确了工程建设水土流失防治任务、目标和各项水土保持措施。工程建设完成后，及时委托开展水土保持设施验收工作。

建设单位将本工程的水土流失防治纳入工程建设的总体安排和年度计划中，使水保工程与主体工程“同时设计，同时施工，同时投产使用”，充分发挥了水土保持措施的作用和功能。

### 1.3.5  后续变更情况

本项目水土保持工作基本按照批复的《河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目水土保持方案报告书（报批稿）》执行，同时结合施工现场实际情况进行了一定调整，具体如下：

（1）工程总占地

根据主体工程竣工验收报告及主体监理资料，本工程风井工业场地根据实际需要，场内仅布置生产设施、水处理设施，南部的绿化区不再保留，占地面积较方案设计有所减少。

综上知，工程总占地面积发生变化，由方案阶段的18.03hm2减少为17.70hm2，其中永久占地由方案阶段的17.68hm2降低为17.35hm2；临时占地为0.35hm2，不存在变更。

（2）表土平衡情况

原方案设计外购0.48万m3表土，用于主井工业场地、风井工业场地的绿化覆土。工程实际施工中，本项目各区域均未进行表土回覆。

（3）植物措施面积

原方案设计对主井工业场地内的临时堆矸场南部、风井工业场地南部进行绿化美化。工程实际施工中，主井工业场地内的临时堆矸场南部、风井工业场地南部绿化面积由方案阶段的1.48hm2、0.33hm2分别减少为1.10hm2、0.00hm2。

综上知，本项目植物措施面积发生变化，由方案阶段的5.32hm2减少为4.61hm2，符合水土保持要求。

综上知，依据水利部办公厅下发的《水利部办公厅关于印发<水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）的通知>》（办水保[2016]65号文），本项目与文件中规定的变更要求对比见下表。

表1.2-2   本项目水土保持变更情况对比表

| 办水保[2016] 65号文规定 | 方案编制 阶段情况 | 本项目验收 阶段情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第三条（三）开挖填筑土石方总量增加30%以上的 | 方案阶段工程开挖土石方总量3.94万m3 | 工程实际开挖土石方总量为3.94万m3 | 工程开挖土石方总量不存在变更情况 |
| 第三条（五）施工道路或者伴行道路等长度增加20%以上的 | 方案阶段无施工道路或者伴行道路。 | 实际未布设施工道路或者伴行道路。 | 不存在变更。 |
| 第四条（二）植物措施总面积减少30%以上的 | 方案设计植物措施面积5.32hm2。 | 工程实际实施植物措施面积4.61hm2。 | 植物措施总面积较少了0.71hm2，减少比例为13.3%，不超过30%，不存在变更。 |
| 第四条（三）水土保持重要单位工程措施体系发生变化，可能导致水土保持功能显著降低或缺失的 | 方案阶段水土保持措施设计较为完善 | 工程实际实施水土保持重要单位工程措施体系基本与原方案一致 | 不存在变更情况 |
| 第五条 在水土保持方案确定的废弃、砂、土、石、尾矿、废渣等专门堆放场地外新设弃土场的，或者需要提高弃土场堆渣量达到20%以上的。 | 方案阶段未设置弃土场 | 工程实际实施过程中无弃土场 | 不存在变更情况。 |

## 1.4  监测工作实施情况

### 1.4.1  任务来源

为切实做好河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目的水土流失防治工作，保护项目区内生态环境，根据《中华人民共和国水土保持法》、《水土保持生态环境监测网络管理办法》和《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》等相关规定和要求，建设单位委托我单位及时开展本项目的水土保持监测工作，并签订了水土保持监测技术服务合同。

### 1.4.2  监测目标和原则

#### 1.4.2.1  监测目标

根据《中华人民共和国水土保持法》和《开发建设项目水土保持技术规范》的要求，在工程建设过程中，必须落实水土保持监测工作。水土保持监测是从保护水土资源和维护生态环境出发，运用多种手段和方法，对项目区水土流失的成因、数量、强度、影响范围及其水土保持工程实施效果等进行动态观测和分析，发现和解决项目存在的水土流失问题与隐患，使新增水土流失得到有效控制，使生态环境逐步恢复和改善。通过对本工程建设期和运行期的水土流失数量、强度、范围及效果进行监测，达到以下目的：

（1）及时获得水土流失参数，经分析处理，掌握工程建设对水土流失的实际影响，及时发现工程建设过程中造成的水土流失问题并采取有效的防治措施。

（2）了解各项水土保持设施的运行情况，掌握水土保持设施工程的建设情况和在控制新增水土流失过程中的实际作用和可能存在的问题。

（3）验证水土保持方案全部实施后的保水保土、防蚀减灾等效益，进而检验水土保持方案效益分析的合理性，为以后方案编制提供参考依据。

（4）了解各项水土保持设施经历施工后的运行情况，从设施耐久性、有效性等方面检验水土保持设施的质量。

（5）为工程建设的水土流失防治工作提供依据。同时，通过对工程水土保持设施的运行状况及水土保持防治效果的监测，可以为提高水土流失防治效果提供技术管理依据和补充措施的设计依据，也为建设项目水土保持工作的科学研究积累资料。

（6）为水土保持专项工程验收提供基础资料作为技术依据和竣工资料，为水土保持验收提供直接的数据。

#### 1.4.2.2  监测原则

（1）全面监测，突出重点；

（2）以扰动地表监测为中心；

（3）以水土流失严重时段、部位和有潜在危险区域为重点；

（4）已全面反映六项防治目标为目的；

（5）监测方法得当，点位布设有代表性。

### 1.4.3  监测依据

#### 1.4.3.1  法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月颁布，2010年12月25日修订，中华人民共和国主席令第29号，2011年3月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日颁布，2014年4月24日修订，中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国水法》（2002年8月29日第九届全国人民代表大会常务常务委员会第二十九次会议通过，根据2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》修改）；

（4）《中华人民共和国河道管理条例》（1988年国务院令第3号发布并施行，2017年3月1日对第十一条第一款和第二十九条进行了修改，2017年10月7日对第十四条第二款进行了修改）；

（4）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993年8月1日中华人民共和国国务院令第120号发布，根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订）；

（5）《河南省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》（2014年9月26日河南省第十二届人民代表大会常务委员会第十次会议通过，2014年12月1日起施行）。

#### 1.4.3.2  规范性文件

（1）《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》，水利部水保[2009]187号；

（2）《水利部关于加强水土保持监测工作的通知》（水保[2017]36号）；

（3）《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（国发[2017]46号）；

（4）《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）。

#### 1.4.3.3  技术标准

（1）《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）；

（2）《水土保持监测设施通用技术条件》（SL342-2006）；

（3）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；

（4）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）；

（5）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

（6）《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）；

（7）《开发建设项目水土保持设施验收技术技术规程》（GB/T 22490-2008）；

（8）《水利水电工程水土保持技术规范》（SL575-2012）；

（9）《水利水电工程制图标准 水土保持图》（SL73.6-2015）。

#### 1.4.3.4  技术文件和资料

（1）《河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造初步设计修改说明书》（河南工程咨询监理有限公司，2017年8月）；

（2）《河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目水土保持方案报告书》（河南省兴达水保工程监理有限公司）；

（3）《关于对河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目水土保持方案报告书的审批》（济水行许字[2018]13号）；

（4）其他资料。

### 1.4.4  监测工作组织与质量控制

本项目水土保持监测工作由我单位指定专人负责。监测工作在建设单位的协调下，各施工单位配合下，根据监测技术规程和项目要求，依据工程的施工进度和水土保持监测分区有序开展。

为确保本项目水土保持监测工作的成果质量，我公司建立了监测项目工作小组，完善质量控制体系，对监测工作实行质量负责制，由有关领导对项目质量进行总负责，在各监测地段和各监测点明确具体的工作质量负责人，所有的监测数据由质量负责人审核，监测数据整编后，项目领导还将组织对监测成果进行审核和查验，以保证监测成果的质量。

我单位根据本项目的特点，组织了相关专业的数名技术骨干，开展项目水土保持监测工作监测组由相关专业技术骨干组成，同时采用多种监测技术和设备，及时开展本项目的水土保持监测工作，主要对项目的施工准备期、施工期及自然恢复期水保情况进行现场监测。

# 2  监测内容及方法

## 2.1  监测内容

按照水土保持方案报告书的要求，结合《水土保持监测技术规程》（SL227-2002）、《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保[2009]187号）、《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》，考虑到本项目目前已全部竣工建成，确定水土保持监测主要包括以下几个方面的内容：

（1）扰动土地情况监测

包括扰动地表范围、类型、面积及其变化情况；

（2）水土流失状况监测

包括水土流失面积、水土流失量、水土流失灾害隐患、可能造成的危害等内容；

（3）水土保持措施监测

包括水土保持工程建设情况、水土保持措施实施情况、开（完）工时间、水土保持管理情况、水土流失防治效果（六项指标），植物措施生长状况、林草覆盖度（郁闭度）、运行状况等。

## 2.2  监测方法

依据《水土保持监测技术规程》（SL227-2002）、《生产建设项目水土保持监测规程》、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）等技术规程规范，考虑到本项目主体工程进展情况，本项目监测采用调查监测、地面观测、遥感监测和资料分析相结合的方法。其中调查监测包括巡查、典型调查和抽样调查；地面观测包括径流小区、测钎观测场、桩定法等；遥感监测为利用无人机记录各施工阶段的水土保持措施具体实施进展情况，主要表现为图片和影像资料；资料分析包括查阅主体及水保设计资料、询问建设单位及施工单位相关技术人员等。

### 2.2.1  调查监测

调查观测是指定期采取项目区调查的方式，通过现场实地勘测，采用GPS定位仪结合1：2000地形图、全站仪、照相机、标杆、尺子等工具，按不同工程扰动类型分类测定扰动面积。填表记录每个分项工程区的基本特征(特别是开挖面坡长、坡度等)及水土保持措施实施效果情况。掌握新建水土保持设施的质量和使用情况，调查水土保持设施的保土效益、拦渣效益，扰动土地的再利用、生态效益等。下面针对地面观测中的面积监测和植被监测方法作具体介绍：

（1）面积调查监测

面积监测可采用全站仪进行。先记录调查点名称、工程名称、扰动类型和监测数据编号等。在所设控制点架设全站仪后(确保与其他参照点通视)，沿所测区域边界选择特征点依次立棱镜，在全站仪微电脑上即可记录所测区域的形状(边界坐标)，然后将所测结果展入计算机CAD程序中，即可查询面积(现大部分全站仪都具备面积量算程序，可现场测出面积)。

（2）植被调查监测

a、造林成活率和保存率

造林成活后测定成活率、保存率。不分林种、林型，在规定抽样范围内，取样方5m×5m，检查造林、成活、保存株数。采取成活株数除以造林株数得成活率(%)；保存株数除以造林株数得保存率(%)。

b、树木与草类的生长情况

选择有代表性的地块作为标准地，标准地的面积为投影面积，分别取标准地进行观测并计算林地郁闭度、草地盖度和类型区、林草的植被覆盖度(纳入计算的林地或草地面积，其林地的郁闭度或草地的盖度都应大于20%)。计算公式为：

D=fd/fe×100%

C=f/F×100%

式中：D——林地的郁闭度(或草地的盖度)；

C——林(或草)植被覆盖度(%)；

fe——样方面积(m2)；

fd——样方内树冠(草冠)垂直投影面积(m2)；

f——林地(或草地)面积(hm2)；

F——类型区总面积(hm2)。

注：纳入计算的林地或草地面积，其林地的郁闭度或草地的覆盖度都应大于20%。关于标准地的灌丛、草本覆盖度调查，采用目测方法按国际通用分级标准进行。

（3）影像对比监测法

在进行水土流失防治动态监测时对水土保持工程措施和植物措施的监测，采用影像对比作为辅助的监测方法。即使用高分辨率的数码相机和摄像机对水保工程措施（包括临时防护措施）进行定点、定期拍照和摄像，通过不同时期影像的对比，监测措施的实施数量、进度、完好程度、运行情况等。同样，采用不同时段的影像对比监测不同阶段林草措施的种植面积、成活率、生长情况及覆盖度。

### 2.2.2  地面观测

对不同地表扰动类型，侵蚀强度的监测，采用地面观测方法。如桩定法、简易径流小区法，人工模拟降雨试验等，并以桩定法为主。同时采用自记雨量计观测降雨量和降雨强度。

（1）桩钉法

将直径0.6cm、长20~30cm、类似钉子形状的钢钎相距1m，分上中下、左中右纵横各3排（共9根）沿坡面垂直方向打入坡面，钉帽与坡面齐平，并在钉帽上涂上红漆，编号登记入册。针对每个桩订小区，在每次现场监测时测出钉帽出露地面高度，并作好记录，结合上一次监测时记录的对应钉帽出露地面高度，计算出前后两次监测期间的侵蚀深度，再计算出土壤侵蚀深度和土壤侵蚀量。计算算公式采用：

A=ZS/1000cosθ，

式中：A——土壤侵蚀量，

Z——侵蚀深度（mm），

S——侵蚀面积（m2），

θ——坡度值。

（2）简易径流小区法

用木板、铁皮、混凝土或其它隔湿材料围成矩形小区，在较低的一端安装收集槽和测量设备，以确定每次降雨的径流量和土壤流失量。径流小区设置依据监测点实际地形，通过简单布置形成简易径流场，测定径流、泥沙。简易径流场分固定式和临时式两种。

（3）全站仪测量

全站仪是一种集光、机、电为一体的高技术测量仪器，是集水平角、垂直角、距离（斜距、平距）、高 差测量、坐标测量功能于一体的测绘仪器系统。

(4)RTK测量仪

RTK（Real –time kinematic）测量仪是一种采用实时差分定位原理，能够在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法，使用该设备极大的提高了本项目水土保持监测效率和精度。通过RTK测量仪与手持GPS相结合的方式，为监测工作提供了更准确的相关地理数据。

### 2.2.3  遥感监测

结合工程建设特点，遥感监测采用无人机低空飞行遥感监测的方式，据其主要采用照相机来拍摄，事先给机内的相机设定自动拍摄模式。

遥感监测具有覆盖面广、时效快、信息量大、宏观调控能力强、获取信息及 时准确等特点，在水土流失调查、分析和监测中已成为重要的信息获取方法。在传统监测技术手段的基础上，我单位通过航拍遥感监测技术对本项目进行了监测，监测范围包括项目区的永久占地和临时占地。通过航拍的照片经处理引入地理信息系统中，从而直观的获取项目在建设过程中造成的扰动地表面积，植被覆盖率，堆渣量等情况。

### 2.2.4  资料分析

通过查阅主体监理单位的监理资料、施工单位的施工总结报告等，以及从建设单位、设计单位、质量监督单位等收集有关工程资料，从中分析出对水土保持监测有用的数据；通过访问群众，并走访当地水土保持工作人员和有关专家，了解和掌握工程建设造成的水土流失对当地和周边地区的影响。

# 3  重点部位水土流失动态监测

## 3.1  防治责任范围监测结果

### 3.1.1  水土保持方案确定的防治责任范围

根据《河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目水土保持方案报告书（报批稿）》和济源市水利局《关于对河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目水土保持方案报告书的审批》（济水行许字[2018]13号），方案阶段量化的水土流失防治责任范围共计506.48hm²，其中项目建设区18.03hm2，直接影响区面积488.45hm2。方案确定的防治责任范围详见表3.1-1。

表3.1-1   方案确定的防治责任范围表   单位：hm2

| 工程项目 |  | 项目建设区 |  |  | 直接影响区 | 防治责任范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 小计 |  |  |
| 1 | 主井工业场地 | 7.44 | 0.00 | 7.44 | 0.00 | 7.44 |
| 2 | 副井工业场地 | 5.06 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 5.06 |
| 3 | 风井工业场地 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 2.16 |
| 4 | 废弃工业场地 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 5 | 场外道路 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | 0.11 | 2.23 |
| 6 | 场外供电线路 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
| 7 | 场外排水沟 | 0.36 | 0.27 | 0.63 | 1.24 | 1.87 |
| 8 | 沉陷区 |  |  |  | 486.98 | 486.98 |
| 合计 |  | 17.68 | 0.35 | 18.03 | 488.45 | 506.48 |

### 3.1.2  建设期防治责任范围监测结果

本项目建设区实际发生面积17.70hm2，直接影响区未发生。建设期实际发生的水土流失防治责任范围见表3.1-2。

表3.1-2   实际发生的防治责任范围表   单位：hm2

| 工程项目 |  | 项目建设区 |  |  | 直接影响区 | 防治责任范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 小计 |  |  |
| 1 | 主井工业场地 | 7.44 | 0.00 | 7.44 | 0.00 | 7.44 |
| 2 | 副井工业场地 | 5.06 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 5.06 |
| 3 | 风井工业场地 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 1.83 |
| 4 | 废弃工业场地 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 5 | 场外道路 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| 6 | 场外供电线路 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 7 | 场外排水沟 | 0.36 | 0.27 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| 8 | 沉陷区 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 合计 |  | 17.35 | 0.35 | 17.70 | 0.00 | 17.70 |

### 3.1.3  监测结果与水土保持方案的对比

工程实际发生水土流失防治责任范围17.70hm2，比批复的水土保持方案防治责任范围减少了488.78hm2。其中，项目建设区面积17.70hm2，较方案减少了0.33hm2；直接影响区未发生，较方案减少了488.45hm2，详见表3.1-3。

表3.1-3   水土流失防治责任范围对比表   单位：hm2

| 项目分区 | 防治责任范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方案设计 |  |  | 实际监测结果 |  |  | 增减情况 |  |  |
|  | 项目 建设区 | 直接 影响区 | 小计 | 项目 建设区 | 直接 影响区 | 小计 | 项目 建设区 | 直接 影响区 | 小计 |
| 主井工业场地 | 7.44 | 0.00 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 7.44 | 0 | 0 | 0 |
| 副井工业场地 | 5.06 | 0.00 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 5.06 | 0 | 0 | 0 |
| 风井工业场地 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | -0.33 | 0 | -0.33 |
| 废弃工业场地 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0 | 0 | 0 |
| 场外道路 | 2.12 | 0.11 | 2.23 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | 0 | -0.11 | -0.11 |
| 场外供电线路 | 0.10 | 0.12 | 0.22 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0 | -0.12 | -0.12 |
| 场外排水沟 | 0.63 | 1.24 | 1.87 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0 | -1.24 | -1.24 |
| 沉陷区 |  | 486.98 | 486.98 |  | 0.00 | 0.00 | 0 | -486.98 | -486.98 |
| 合计 | 18.03 | 488.45 | 506.48 | 17.70 | 0.00 | 17.70 | -0.33 | -488.45 | -488.78 |

水土流失防治责任范围发生变化的原因，主要有以下几个方面：

（1）项目建设区

工程施工过程中优化了风井工业场地场内布置，占地面积较方案设计随之减少。

综上知，工程总占地面积发生变化，由方案阶段的18.03hm2减低为17.70hm2。

（2）直接影响区

根据主体工程施工、监理资料分析及现场实际调查，工程建设过程中通过施工组织设计方案并严格施工管理，把工程施工严格控制在作业区内，最大限度地避免了因施工扰动对征地范围以外产生的影响，工程直接影响区未发生。因此，本项直接影响区减少了488.45hm2。

## 3.2  扰动地表面积动态监测结果

本项目建设用地是在遵守《中华人民共和国土地管理法》等法律法规的前提下，遵循保护环境、尽可能减少用地、合理利用土地的原则进行工程永久性用地的规划。在工程建设过程中，各项施工活动尽可能控制在规划用地范围内。

地表扰动面积的监测包括两个方面的内容：即扰动类型判断和面积监测，其中扰动类型判断是关键，扰动类型的划分和判定是由其侵蚀强度确定的，监测过程中根据流失状态进行了归类和面积监测。

施工初期防治责任范围属于原地貌类型，堆土和开挖面所占比例虽然不大，因其侵蚀强度较大，是该阶段防治责任范围内的主要流失源。

施工中期，防治责任范围内的原地貌逐渐减少。该阶段土壤流失比较严重的堆土、开挖面的面积均增大。

施工后期，随着各项防治措施的不断实施，无危害扰动面积进一步增大，占防治责任范围的比例也较大。

根据工程有关的设计资料，结合实地查勘，对项目建设期开挖扰动地表、占压土地和损坏林草植被的面积及扰动类型分别进行测算。

截至2020年6月，本项目已全部建设完成，所有区域的扰动已经结束，水土保持措施已实施完成，区内工程措施完善，植物措施生长良好，扰动区域已恢复为植被绿化或复耕、及用于永久性建筑物布设、地面硬化，工程建设实际扰动土地面积17.70hm2。

## 3.3  工程土石方监测结果

### 3.3.1  原方案设计的工程土石方量

根据已批复的《河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目水土保持方案报告书（报批稿）》，本工程建设期总挖方3.94万m3，总填方4.42万m3，总借方0.48万m3，借方为外购表土。

### 3.3.2  工程实际的土石方量

结合主体施工、监理等相关资料，工程实际总挖方3.94万m3，总填方3.94万m3，建设期挖填平衡无弃方。

### 3.3.3  监测结果与水土保持方案的对比

工程实际挖方3.94万m3，较方案保持不变；填方3.94万m3，较方案减少了0.48万m3；借方0.48万m3，较方案减少了0.48万m3。

# 4  水土流失防治动态监测结果

本工程水土流失总体防治体系：根据工程施工总布置、施工特点和工程完工后的土地利用恢复方向，运用水土保持综合防治措施，结合主体工程设计中具有水土保持功能的措施与工程实施进度的安排，按照永久措施与临时措施相结合、工程措施和植物措施相结合的原则，布设水土流失防治措施，以期达到工程水土流失得到有效控制，项目区及周边生态环境得到恢复和改善。

## 4.1  工程措施及实施进度

（1）工程措施设计情况

主井工业场地：台阶挡墙总长约182m、排水沟240m、临时堆矸场四周挡墙总长约90m。

副井工业场地：临时堆矸场四周挡墙总长70m、排水沟总长105m；

风井工业场地：雨水排水沟长约325m；

场外道路：路边排水沟长552m；

（2）工程措施监测方法

我单位及时开展实地调查及量测，以调查监测和地面观测为主，在查阅主设等资料基础上，通过实地量测确定工程量，并对措施稳定性、完好程度和运行情况进行监测。

（3）工程措施实际完成情况

工程建设期间，建设单位基本按照批复的水土保持方案，结合工程实际实施了主体设计和方案新增的各项水土保持措施。经实地调查，工程措施质量合格，达到了水土流失防治要求。

工程措施完成情况见表4.1-1。

表4.1-1   工程措施完成情况统计表

| 防治分区 | 工程措施名称 |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主井工业场地 | 台阶挡墙 | 浆砌石 | m3 | 277 |
|  |  | 机砖砌体 | m3 | 136 |
|  | 雨水排水沟 |  | m | 240 |
|  | 挡墙浆砌石 |  | m3 | 67.50 |
| 副井工业场地 | 临时堆矸场挡墙 |  | m | 70 |
|  | 雨水排水沟 |  | m | 105 |
| 风井工业场地 | 雨水排水沟 |  | m | 325 |
| 场外道路防治区 | 雨水排水沟 |  | m | 552 |

## 4.2  植物措施及实施进度

（1）植物措施设计情况

主井工业场地：已有绿化面积600m2；新增景观绿化：共栽植大叶黄杨绿篱约580m，撒播草籽1.10hm2。

副井工业场地：已有绿化15500m2。

风井工业场地：场内绿化共栽植大叶黄杨绿篱约550m，撒播草籽1.49hm2；

废弃工业场地：已有绿化4100m2；

场外供电线路防治区：复耕0.08hm2。

场外排水沟防治区：复耕0.27hm2。

（2）植物措施监测方法

通过全面调查及抽取样方的监测方法，检查植被建设工程的成活率、保存率、覆盖度、生产情况，通过样方监测和调查各个单位绿化面积，核实水土保持植物措施完成情况，进而计算林草覆盖率等有关指标。

（3）植物措施实际完成情况

工程建设期间，建设单位结合本工程特点及批复的水土保持方案，实施了各项水土保持植物措施。经实地调查，植物措施质量合格，达到了水土流失防治要求。

植物措施完成情况见表4.1-2。

表4.2-1   水保植物措施监测统计表

| 防治分区 | 植物措施名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主井工业场地 | 已有景观绿化 | m2 | 600 |
|  | 大叶黄杨绿篱 | 延米 | 580 |
|  | 混播草籽 | hm2 | 1.10 |
| 副井工业场地 | 场内绿化 | m2 | 15500 |
|  | 大叶黄杨绿篱 | 延米 | 550 |
|  | 混播草籽 | hm2 | 1.49 |
| 废弃工业场地 | 绿化 | m2 | 4100 |
| 场外供电线路 | 复耕 | hm2 | 0.08 |
| 场外排水沟 | 复耕 | hm2 | 0.27 |

## 4.3  临时防护措施及实施进度

（1）临时措施设计情况

根据水土保持方案报告书（报批稿），方案设计的临时措施情况如下：

主井工业场地：现有抑尘网约4000m2、新增抑尘网14900m2、洒水降尘。

风井工业场地：共需抑尘网2000m2。

（2）临时措施监测方法

考虑到水土保持监测介入时，主体工程已建设完毕，因此，在临时措施监测时，应以资料分析为主，主要通过咨询主体工程施工单位、监理单位意见；查阅主体工程施工、监理记录文字资料及影像资料获得。并据此对措施稳定性、完好程度进行监测。

（3）临时措施实际完成情况

工程建设期间，建设单位结合本工程特点及批复的水土保持方案，实施了临时覆盖、临时排水等水土保持临时措施。经资料分析，临时措施质量合格，达到了水土流失防治要求。

临时措施完成情况见表5.1-3。

表4.3-1   水保临时措施监测统计表

| 防治分区 | 临时措施名称 |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主井工业场地 | 覆盖抑尘网 | 已有 | m2 | 4000 |
|  |  | 新增 | m2 | 14900 |
| 风井工业场地 | 覆盖抑尘网 |  | m2 | 2000 |

## 4.4  水土流失防治措施防治效果

通过对水土保持措施完成情况的统计分析，认为本工程实际实施的水土保持措施与水土保持方案报告书报批稿设计基本一致，从程序上符合“三同时”原则。

施工图设计阶段对水保措施进行了优化设计，使得水保措施与主体工程相辅相成，满足工程安全及水土保持要求；从时间上，实施过程中工序衔接合理，符合植物措施施工要求和水土保持要求。

# 5  土壤流失情况监测

## 5.1  水土流失面积

本项目监测介入时，主体工程已施工完毕，项目监测组采用调查监测、资料分析和遥感监测相结合的方法进行水土流失面积监测，本项目水土流失面积统计见表4.1-1。

表5.1-1   水土流失面积变化情况表   单位：hm2

| 监测时段 |  | 监测分区 | 水土流失面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 植被恢复期 | 2019.11-2019.12 | 主井工业场地 | 7.44 |
|  |  | 副井工业场地 | 5.06 |
|  |  | 风井工业场地 | 1.83 |
|  |  | 废弃工业场地 | 0.52 |
|  |  | 场外道路 | 2.12 |
|  |  | 场外供电线路 | 0.10 |
|  |  | 场外排水沟 | 0.63 |
|  |  | 小计 | 17.70 |
|  | 2020.1-2020.3 | 主井工业场地 | 7.44 |
|  |  | 副井工业场地 | 5.06 |
|  |  | 风井工业场地 | 1.83 |
|  |  | 废弃工业场地 | 0.52 |
|  |  | 场外道路 | 2.12 |
|  |  | 场外供电线路 | 0.10 |
|  |  | 场外排水沟 | 0.63 |
|  |  | 小计 | 17.70 |
|  | 2020.4-2020.6 | 主井工业场地 | 7.44 |
|  |  | 副井工业场地 | 5.06 |
|  |  | 风井工业场地 | 1.83 |
|  |  | 废弃工业场地 | 0.52 |
|  |  | 场外道路 | 2.12 |
|  |  | 场外供电线路 | 0.10 |
|  |  | 场外排水沟 | 0.63 |
|  |  | 小计 | 17.70 |

## 5.2  土壤流失量

通过2019年11月~2020年6月水土保持监测工作的开展，结合施工单位和监理单位的资料对比分析，综合施工进展及施工强度对比，分析进场前后的土壤侵蚀强度；在工程全部建设完成后，我单位继续对本工程进行水土保持监测，通过全面调查，结合项目区周边历年水土保持监测期间收集的资料文件和监测成果等，综合分析得出工程试运行期的土壤侵蚀模数，详见表5.2-1。

表5.2-1   扰动地貌土壤侵蚀模数表   单位：t/km2•a

| 地貌类型 | 监测时段 | 监测单元 | 施工期 | 自然恢复期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 山前冲积平原区 | 2019年11月~2020年6月 | 主井工业场地 | / | 300 |
|  |  | 副井工业场地 | / | / |
|  |  | 风井工业场地 | 1500 | 300 |
|  |  | 废弃工业场地 | / | / |
|  |  | 场外道路 | 1500 | / |
|  |  | 场外供电线路 | 1500 | / |
|  |  | 场外排水沟 | 1500 | / |

本项目的水土流失类型主要为水力侵蚀，主要发生在风井掘进及生产平台堆垫施工环节。基于上述特点，在风井工业场地进行重点监测。结合我单位各阶段的监测成果资料，并通过实地调查，经监测统计，本项目水土流失总量共计130.96t，其中新增水土流失量为89.99t。

## 5.3  水土流失危害

水土保持防治措施工程量及费用包含在主体工程施工中，工程建设期间，建设单位、监理单位和施工单位基本按照批复的《河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目水土保持方案报告书（报批稿）》的内容开展水土保持工作。施工时积极实施各项水土保持措施，建成的水土保持设施质量总体合格，较好地控制和减少了工程建设过程中环境破坏和水土流失，水土流失六项指标均达到或超过了目标值。经调查，施工建设过程中未发生重大水土流失危害事件，采取的措施有：

（1）加强宣传，遵守水土保持法律法规；以人为本，保护环境，防治造成的水土流失；科学管理，实现生态环境绩效持续推进。

（2）合理布置各个区域，力求占地最少，扰动最小，效益最高，限制对扰动区以外区域的破坏。

# 6  水土流失防治效果动态监测结果

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》(办水保[2013]188号)、《河南省水土保持规划（2016~2030年）》，本项目位于国家级水土流失重点治理区，工程水土流失防治标准执行建设生产类项目一级标准。根据批复的水土保持方案报告书，本工程的水土流失防治目标值见下表：

水土流失防治目标值表

| 序号 | 防治指标 | 目标值 | 序号 | 防治指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扰动土地整治率（%） | 95 | 4 | 拦渣率（%） | 98 |
| 2 | 水土流失总治理度（%） | 91 | 5 | 林草植被恢复率（%） | 98 |
| 3 | 土壤流失控制比 | 1.0 | 6 | 林草覆盖率（%） | 26 |

## 6.1  扰动土地整治率

扰动土地整治率是指项目防治责任范围内的扰动土地整治面积占扰动土地总面积的百分比。扰动土地是指开发建设项目在生产建设活动中形成的各类挖损、占压、堆弃用地，均以垂直投影面积计。扰动土地整治面积，是指对扰动土地采取各类整治措施的面积，包括水土流失治理面积、土地整治面积、水域面积。计算公式如下：

水土流失治理面积+土地整治面积+

建筑物及场地道路硬化面积+水域面积

扰动地表面积

根据水土保持监测成果，本项目建设实际扰动地表面积17.70hm2，水面面积0.00hm2，水土流失治理面积4.63hm2。经计算，扰动土地整治率为98.3%，超过批复水土保持方案确定的防治目标值95%，达到要求。

## 6.2  水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失面积指生产建设活动导致或诱发的水土流失面积，以及项目建设区内尚未达到容许土壤流失量的未扰动地表水土流失面积；水土流失防治面积指采取水土保持工程措施和植物措施，使土壤流失量达到容许土壤流失量或以下面积。计算公式如下：

水土流失治理面积+土地整治面积

水土流失面积

经监测，本项目实际扰动面积为17.70hm2，水土流失面积为4.64hm2，水土流失治理面积为4.63hm2，本项目水土流失总治理度为99.7%，超过方案确定的目标值91%，达到要求。

## 6.3  拦渣率与弃渣利用率

拦渣率指项目建设区内实际拦挡弃土弃渣量与项目建设区内弃土弃渣总量的百分比。计算公式如下：

采取措施实际拦挡的弃土（石渣）量

建设区工程弃土（石、渣）总量

根据主体施工、监理相关资料，工程施工过程中产生临时堆土0.22万m3，全部在风井口四周堆存成一个生产平台，整体措施布设较为完善。经计算，工程实际拦挡的临时堆土量0.22万m3，施工期拦渣率达到99.9%，超过方案设计目标值98%，达到要求。

## 6.4  土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内的容许土壤流失量与项目建设区内治理 后的平均土壤流失强度之比。计算公式如下：

项目建设区容许土壤流失量

治理后的平均土壤流失强度

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保［2013］188号），《河南省水土保持规划》，位于国家级水土流失重点治理区；在全国水土保持区划中位于北方土石山区—豫西南山地丘陵区—豫西黄土丘陵保土蓄水区，容许土壤流失量为200t/km2·a。

根据现场实际监测结果可知，本项目监测范围内的平均土壤侵蚀模数已控制在180t/km2·a以下，土壤流失控制比为1.1，达到方案设计值1.1，达到要求。

## 6.5  林草植被恢复率

林草植被恢复率为项目建设区内已恢复植被面积占可恢复植被面积（在目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被）面积百分比。计算公式如下：

已恢复植被面积

可恢复植被面积

根据工程实际监测结果可知，因水面面积、建筑物布设及水土保持工程措施实施后，项目区内可恢复植被面积4.62hm2，已恢复植被面积4.61hm2，计算得林草植被恢复率为99.7%，超过方案确定的目标值98%。

## 6.6  林草覆盖率

林草覆盖率为已恢复植被面积占项目建设区面积的百分比。计算公式如下：

已恢复植被面积

项目建设区面积

根据工程实际监测结果可知，项目建设区面积17.70hm2，因永久建筑物占地、水面面积及水土保持工程措施实施后，项目区已恢复植被面积4.61hm2，计算得林草覆盖率为26.0%，超过目标值26%。

## 6.7  综合分析

将上述六项指标的监测结果与水土保持方案的设计目标值进行对比分析，详情见表6.7-1。从表中数据可知，通过实施各项水土保持措施，本工程六项防治指标均达到或超过了目标值。

6.7-1   水土流失防治效果表

| 六项指标 | 方案设计值 | 实际达到值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率（%） | 95 | 98.3 | 达标 |
| 水土流失总治理度（%） | 91 | 99.7 | 达标 |
| 拦渣率（%） | 98 | 99.9 | 达标 |
| 土壤流失控制比（%） | 1.0 | 1.1 | 达标 |
| 林草植被恢复率（%） | 98 | 99.7 | 达标 |
| 林草覆盖率（%） | 26 | 26.0 | 达标 |

# 7  结论

## 7.1  水土流失动态变化与防治达标情况

（1）水土保持“三同时”制度落实情况

建设单位按照水土保持法律、法规、规范性文件和技术规范标准要求，编报了本项目的水土保持方案编制工作，并取得济源市水利局对本项目水土保持方案的批复；建设单位在施工过程中严格按照批复的水土保持方案，落实了水土保持设施；在施工过程中监测单位开展了水土保持监测工作，制定了一系列管理规定和要求，保证了水土保持设施的施工质量和施工进度。

建设单位在工程建设过程中，依据批复的水土保持方案及批复文件，结合主体工程建设实际，与主体工程同步实施了水土保持工程，水土保持建设任务已完成，已完成的水土保持设施质量总体合格，符合主体工程和水土保持要求。

（2）水土保持措施质量情况

目前建设单位已按批复的水土保持方案，结合工程实际分阶段实施了各项水土保持工程措施、植物措施及临时措施，验收组核查的单位工程、分部工程质量全部合格，合格率为100%，达到了水土流失防治要求。

（3）水土流失防治效果

通过对项目建设区水土流失的综合防治，项目区扰动土地整治率达到98.3%，水土流失总治理度达到99.7%，土壤流失控制比为1.1，拦渣率为99.9%，林草植被恢复率达到99.7%，林草覆盖率达到26.0%，六项防治指标均达到或超过了目标值。工程建设引起的水土流失基本得到有效控制，各项水土流失防治指标满足水土保持方案确定的防治目标要求。

（4）运行期水土保持设施管护责任落实情况

工程已建成水土保持设施的日常管理维护工作已由建设单位委派专职人员负责，保证水土保持设施正常运行。从目前的运行情况看，水土保持管理责任明确，规章制度落实到位，水土保持设施运行正常。

综上，本项目依法编报了水土保持方案，实施了水土保持方案设计的各项防治措施，完成了批复的水土流失防治任务；已实施的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标达到了批复的水土保持方案确定的设计目标值，较好地控制和减少了工程建设工程中引起的水土流失；施工过程中及时开展了水土保持监理（纳入主体监理）、水土保持监测工作；水土保持补偿费已缴纳；运行期间管理维护责任已落实，符合水土保持设施验收条件。

## 7.2  存在的问题及建议

本工程目前已竣工建成，各项措施现已发挥效益，工程措施较为稳定完善，植物措施管护完善、生长较好，总体上看工程水土保持措施落实较好，水土保持措施防治效果明显。根据现场实际调查来看，主井工业场地、副井工业场地堆存有大量矸石，建议项目主管单位做好各项设施的日常维护与管理，在运行管护过程中，应加强巡查力度，发现枯死、病死植被应立即采取措施，防病治虫、补植补种、更新草种，保证各项水土保持措施正常运行。

监测工作介入时本工程已完工，施工期一些监测资料不够完备，使得施工期工作中具体的水土保持问题难以发现解决，因此建议业主在以后的建设项目中要在施工准备期就同步开展水土保持监测工作。